別表(第4条関係)

設計図書

| 図書の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置図 | 1／25,000 | ・方位 ・事業区域の位置 |  |
| 付近見取図 | 1／2,500 | ・方位 ・事業区域(区域を朱書) ・道路、河川、公共施設その他目標となる地物 |  |
| 現況図 | 1／500以上 | ・方位 ・事業区域の境界 ・地形(等高線は、2メートルの標高差を示すものとすること。) ・目標となる建物、施設及び地物 ・事業区域内及び事業区域周辺の公共施設 |  |
| 計画平面図 | 1／500以上 | ・方位 ・事業区域(境界を朱書) ・縦横断線の位置及び記号 ・標高差2メートルの等高線 ・切土又は盛土の部分 ・がけ又は擁壁の位置及び寸法 | 切土及び盛土の部分は、色分けすること。 |
| 排水計画平面図 | 1／500以上 | ・方位 ・事業区域(境界を朱書) ・排水施設の位置、種類、材料、形状、勾配及び流水方向並びに吐口の位置及び放流先の名称 ・事業区域内の集水状況を示す流水方向 ・集水区域別の色分け |  |
| 計画縦横断面図 | 1／100以上1／200以下 | ・測点 ・地盤高及び計画高 ・盛土又は切土の高さ及び色分け ・擁壁等構造物の寸法(根入れを含む。) ・土羽勾配及び仕上げ ・現地地盤の段切の位置及び形状 ・事業区域隣接地の地形 |  |
| がけの断面図 | 1／50以上 | ・高さ、勾配及び土質 ・切土又は盛土をする前の地盤面及びがけ面の保護の方法 ・法面の小段の位置、大きさ及び排水方法 |  |
| 防災施設の構造図 | 1／50以上 | ・擁壁の寸法、勾配及び記号 ・擁壁の材料の種類及び寸法 ・使用コンクリートの品質及び寸法 ・透水層の位置及び寸法 ・水抜穴の位置、材料及び寸法 ・基礎構造の種類及び寸法 ・基礎地盤の土質 ・鉄筋の寸法及び大きさ ・隅部補強図 | 鉄筋コンクリート擁壁については、配筋図を必要とする。 |
| 排水施設構造図 | 1／30以上 | ・基礎の構造、材料及び寸法 ・市販品の規格及び寸法 ・側溝、溜桝、マンホール等構造物の形状及び寸法 ・その他使用材料の品名及び品質 |  |
| 擁壁の構造計算書 |  | ・擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定 | 高さ1.0メートル以上の鉄筋コンクリート擁壁又は重力式コンクリート擁壁を設置するとき。 |
| 排水の流量計算書 |  | ・計画降水量 ・排水能力及び放流先水路の排水能力 | 集水系統ブロック別に計算すること。 |
| 丈量図 | 1／500以上 | ・事業区域面積計算書 ・公共施設用地面積計算書 | 国有財産(里道等)付替の場合は、その面積 |
| 現況写真 |  | ・事業区域の状況が把握できる写真 | 2方向以上 |